Confort thermique

| Date | Lieu | Intervenant | Présents |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/11/2022 | T127 | Jonathan Gueguen | Tous |

À quoi sert un foyer ?	1

Confort thermique : quelques notions	2

Conception énergétique : les bonnes pratiques	3

BATIER, Cécile. Confort thermique et énergie dans l’habitat social en milieu méditerranéen. 2016. Thèse de doctorat. Université de Montpellier (lien URL)	4

# À quoi sert un foyer ?

Se protéger contre des attaques, des maladies
Préparer à manger
Gain de confort (thermique, esthétique, divertissement)
Nous avons donc une forte dépendance à l'énergie fossile, éolienne, solaire, nucléaire.

Le bâtiment en 2012 :

- ⅔ résidentiel, ⅓ tertiaire

- 44% de la consommation finale d'énergie

- 18% des GES

Grenelle de l’environnement en 2003 → diviser par 4 les GES d’ici 2050 depuis 1990.

# Confort thermique : quelques notions

Équilibre thermique entre corps humain/pertes de l’habitat
Paramètres : température opérative, humidité relative; vitesse de l’air, conductivité, diffusivité, inertie, effusivité.

- Température opérative : c’est la température ressentie :

- Vitesse d’air : favorise échange de chaleur (convection) et évaporation de la sueur (chaleur de vaporisation) ; air stagnant = désagréable. Situation idéale = entre 0,1 et 0,3 m/s (environnement contrôlé)

- Humidité : >70% → difficulté transpirer et tolérer les T° élevées
30%<x<70% = idéal car limite développement bactérie, virus, champignons ; et autres gènes respiratoires

- Conductivité :  capacité à diffuser de la chaleur dans les milieux sans déplacement de matière.  (W/m²/K)

- Diffusivité : détermine la vitesse à laquelle le matériau est susceptible de transmettre la chaleur (d’une face à l’autre de la paroi).

- Effusivité : capacité du matériau à réagir, échanger de l'énergie thermique avec son environnement. Rapidité avec laquelle un matériau absorbe la chaleur. Effusivité faible = matériau se réchauffe vite :

- Inertie : Capacité d’un bâtiment  à stocker et déstocker de l'énergie dans sa structure, quelle que soit la saison :

- Métabolisme énergétique (Met) 1 met = niveau d’activité d’une personne au repos, assise = 58W/m² ; liée à l’activité cellulaire du métabolisme et ses transformations gazeuses (émissions, stockage de la chaleur produite,... = thermorégulation)

- Clo = valeur de l’isolation vestimentaire et du facteur caractérisant l’habillement pour différentes tenues. Effet tampon comme l’inertie. (1 clo est l’isolation vestimentaire pour être à l’équilibre à 21°C, 1m/s et 50% d’humidité relative)

Plusieurs outils :

Diagramme de Givoni : Zone de confort été/hiver en fonction des paramètres.

Les 3 strates du confort : enveloppe bâtiment, enveloppe corporelle et état d’esprit.

Les indicateurs du confort th : HQE, diagramme de Brager, de Givoni, simulation thermique dynamique lors de la conception/réhabilitation → chercher l’optimum technique/économique, PHPP …

Normes et réglementations : HQE, ISO, NF EN, RT2012, RE2020 ; consommation d’énergie selon les réglementations. ex : RT2012 : 50 kWh/m²/an

# Conception énergétique : les bonnes pratiques

Optimisation énergétique du bâtiment : orientation, ouverture, stratégie des pièces, capter et se protéger de la chaleur (course solaire), compacité (collectif vs individuel)

Isolation : isoler le toit (25-30% de pertes) ; ni trop ni trop peu d’isolation, gestion inertie parois, gestions des ponts thermiques → mot d’ordre HOMOGÉNÉITÉ

Surfaces vitrées : compromis énergie/confort, gestion des occultations, simple/double/triple vitrage optimal selon apport énergie solaire

Inertie (Projet La Belle Brique APALA = projet de brique en terre crue) : impact inertie selon  typologie de logements individuels, sur la température maximale traduite en taux d’inconfort HQE, lisse aussi la variation des températures sur la journée. Permet de profiter de déphasages intéressants : garde la chaleur la nuit et la fraîcheur le jour.

Ventilation : (VMC double flux, puits canadiens/provençaux, destratificateurs), nécessaire pour le confort thermique, hygrométrique, qualité de l’air, vitesse d’air
Débits doivent maîtrisés (sinon courant d’air), réglementation des débits d’air minimum

Chauffage : bâtiment passif (10 W/m2, soit moins de 4 kWh/m2) → surinvestir dans l’enveloppe pour économiser sur les systèmes de chauffage ;
avantages + :  peu de systèmes techniques, enveloppe homogène performante confortable
inconvénients - : utilisateurs un minimum engagés pour un fonctionnement optimal, surcoût global à la construction

Mode confort estival : stratégies de protection solaire efficace pour empêcher la surchauffe (orientation des baies, casquettes, brise soleil, stores) ;

# BATIER, Cécile. Confort thermique et énergie dans l’habitat social en milieu méditerranéen. 2016. Thèse de doctorat. Université de Montpellier (lien URL)

- Écarts considérables consommations énergétiques prévisions/mesures in situ → rôle de l’utilisateur (action sur la fenêtre, le volet modifie  le renouvellement de l’air)

- Analyse thermiques résidences isolées VS non-isolées :

  - Hiver : niveaux similaires de consommation pour un confort réduit dans celle non-isolée

  - Eté : lors de pics de T° → surchauffes dans résidence isolée

- Propositions

  - Aider au changement de comportements des occupants : volet/fenêtre

  - Solutions architecturales adaptées aux pratiques des occupants

- Sociologie de l’énergie : interroger les pratiques des occupants en vue de proposer des solutions architecturales de limitation de l’inconfort et des consommations énergétiques (approche systémique, holistique, transversale d’un méthodologie prenant en compte l’occupant dans la conception)

- Architecture vernaculaire : type d’architecture communément répandu dans un pays, territoire ou aire données à une époque donnée ; le confort est une habitude culturelle

- Stratégie de rafraîchissement : protéger, minimiser, dissiper, refroidir VS Stratégie du chaud : capter, stocker, distribuer, conserver.

- Typologie d’ouverture des fenêtres : à la française (encombrement, sentiment d’insécurité), à jalousie, à imposte (gain encombrement, évacuer l'air chaud à l’extérieur) ; l’ouverture en journée est la pratique la plus défavorable du confort th.

- Méthodes adaptatives pour retrouver son confort : adaptation comportementale (agir de manière consciente sur variables personnelles, technologiques ou environnementales, culturelles), physiologique (réaction inconsciente du corps humain), psychologique (passé thermique et culturel)

- Types de comportements : 1 action = plusieurs origines (nuisance sonore, olfactive, habitude quotidienne ancrée dans une routine journalière) ; Consommation d’énergie facteur 3 en fonction de la température consigne dictée + taux de renouvellement d’air souhaité ;

- Psychologie comportementale  : notion de contrôle de l’environnement

  - Plus l'individu estime qu’il peut contrôler son environnement, plus ses comportements adaptatifs sont efficaces. ;

  - Individus + ou - indulgents face leur environnement thermique en fonction du type de bâtiments (tertiaire, personnel)

- Aider au changement de comportement : concept du nudge

  - Coup de pouce : appuyer sur des facteurs psychologiques, faire le bon choix sans faire culpabiliser, plutôt accompagner, libres de suivre ou non les conseils

  - Normes sociales : identifier des groupes sociaux homogènes, surtout connectés les uns aux autres pour transmettre un message adapté à leur aspiration

  - Inciter le consommateur : campagnes d’incitation, sensibilisation, éducation ; feedback (connaître sa consommation réelle induit la plupart du temps une réduction moyenne de consommation énergétique de 7%, parler en € plutôt qu’en kWh) ; récompenses monétaires